三相10KVA变频电源技术指标

| 电路方式 |  | IGBT/SPWM脉宽调制 |
| --- | --- | --- |
| 交流输入 | 相位 | 三相（A、B、C、N、G） |
|  | 电压 | 380V±10% |
|  | 频率 | 50Hz |
| 交流输出 | 相位 | 三相（120°） |
|  | 电压 | 线电压最高520V、相电压1-300V |
|  | 功率 | 10KVA(三相总容量) |
|  | 频率 | 45-65Hz/50 Hz /60 Hz |
| 频率稳定度 |  | ±0.01% |
| 电压稳压率 |  | ±1% |
| 负载稳定度 |  | ±1% |
| 波形失真度(THD) |  | ≤2% |
| 功率因数 |  | ≥85% |
| 反应时间 |  | 最大值2ms |
| 指示/解析度 | 数位频率表 | 解析度1Hz |
|  | 数位电压表 | 解析度0.1V |
|  | 数位电流表 | 解析度0.1A |
|  | 数位功率表 | 解析度1W |
| 保护装置 |  | 输入无熔丝开关,输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压,过电流,过载,过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置 |
| 绝缘电抗 |  | 500Vdc 20MΩ以上 |
| 耐压绝缘 |  | 1800Vac/5mA/1分钟 |
| 冷却装置 |  | 强制风扇制冷 |
| 环境 | 工作温度 | 0-40℃ |
|  | 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) |
|  | 海拔高度 | 1500公尺 |

杭州威格电子科技有限公司