- 概述

GDW401变压器电量测量仪采用数字同步采样技术及微机技术，准确测量电源变压器的初级电压、初级电流、功率及次级五组电压，所有参数均为真有效值，测量精度为0.5级，具有测试速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等优点。应用于各种电源变压器的实验室或流水线的自动测试。

二、主要特点

1、采用七窗口（28位LED）数字显示，同时测试（显示）初级电压、初级电流、功率，一至五组次级电压。

2、初级电流量程自动切换，保证小电流测量的准确性。

3、保证低功率因数时功率的准确测量。

4、测试（显示）速度快。

5、仪器具有过压、过流保护功能。

6、可分别设定初级电流、功率的上限及次级每组电压的上、下限报警值，超出限值，仪表内的蜂鸣器就会发出报警声，同时对应的指示灯亮。

7、设定值可断电保存。

8、通过仪器叠加，可实现次级组数多于五组的测量。

三、技术指标（0.5级）

| 项 目 | 测量范围 | 误 差 |
| --- | --- | --- |
| 初级电压 | （5.0 ~ 300.0）V | ±(0.25％读数＋0.25%量程) |
| 初级电流 | （1.0 ~ 200.0 ~ 2000）mA | ±(0.25％读数＋0.25%量程) |
| 初级功率 | （0.1 ~ 600.0）W | ±(0.25％读数＋0.25%量程) |
| 次级电压（五组） | （1.00 ~ 100.0）V | ±(0.25％读数＋0.25%量程) |
| 工作电源 | AC220V±22V，50Hz±1 Hz |  |
| 整机功耗 | 小于12VA |  |
| 使用环境 | 环境温度：（0 ~ 40）℃，相对湿度：30％~ 90％ |  |
| 外形尺寸 | 387W×360D×132H mm |  |
| 重 量 | 5kg |  |

四、功能及使用方法

- 前面板

图1    前面板

前面板共有七个显示窗口（每个窗口占四位LED）：上一排共四个窗口从左至右，第一窗口显示次级第I绕组电压（V），第二窗口显示次级第II绕组电压（V），第三窗口显示次级第III绕组电压（V），第四窗口显示次级第IV绕组电压（V），下一排共三个窗口从左至右，第一窗口显示初级电压（V）或功率（W），（如果初级电压（V）右边的指示灯亮，则显示值为初级电压；如果功率（W）右边的指示灯亮，则显示值为功率），第二窗口显示初级电流（mA），第三窗口显示次级第V绕组电压（V）。其中初级电流、初级电压/功率窗口右边均有一只上限（H）指示灯，次级电压的五窗口右边均有上限（H）、下限（L）两只指示灯，如果上限（H）指示灯亮，则表示测量值大于设定上限；如果下限（L）指示灯亮，则表示测量值小于设定下限。初级电压/功率窗口，只对功率设定报警。OK为合格判定指示灯，OK灯亮，则表示变压器测试指标合格（即测量值在设定范围内）。

前面板共设置八个按键：V/W转换键、锁存键、打印键、复位键和四个报警设定功能键（设定、↑、→、·）。按键功能介绍如下：

V/W转换键：按该键，初级电压/功率窗口依次转换显示初级电压或功率，状态由指示灯决定。开机显示初级电压。

锁存键：按下该键将当前测量数据锁定，再按该键，退出锁定状态。

打印键：备用。

复位键：按该键，仪器复位。当仪器工作或显示出现异常时，可按该键。

面板左下方是电源开关，按下电源开关，电源指示灯亮。

2、后面板

图2    后面板

图中○标记为红色接线柱，标记●为黑色接线柱，约定红色接线柱为同名端，黑色接线柱为非同名端。初级V1两端接线柱对应前面板初级电压的输入端，初级A1两端接线柱对应前面板初级电流的输入端。次级I、II、III、IV、V两端接线柱分别对应前面板次级绕组I、II、III、IV、V的电压输入端。

后面板安装通讯接口（RS232）、电源插座（内带0.5A保险丝）和接地接线柱。

3、操作方法

3.1仪表的加电及注意事项

- 将仪表的电源插头接上AC220V。

- 开启电源预热五分钟后再使用。

- 用户每次开机测试前，都需按照3.2的操作方法查看原先设定的参数是否正确，如果改变，需重新设置。

- 设定报警上限值必须大于报警下限值。

3.2设定参数

仪器可对初级电流、功率、次级五组绕组电压设定报警，按设定键，仪表设置的参数及参数值依次出现在上一排的第一、第二或第三窗口上，第一窗口显示参数符号，依次为AAAA，UUU1，UUU2，UUU3，UUU4，UUU5，PPPP，FFFF，AAFF，第二或第三窗口显示参数值，参数的含义如下：

AAAA：初级电流上限值设定，范围为1.000～2000（mA），第二窗口显示设定初级电流报警上限。

UUU1：次级电压I上、下限值设定，范围为1.000～100.0（V），第二窗口显示设定次级电压I报警下限，第三窗口显示设定次级电压I报警上限。

UUU2：次级电压II上、下限值设定，范围为1.000～100.0（V），第二窗口显示设定次级电压II报警下限，第三窗口显示设定次级电压II报警上限。

UUU3：次级电压III上、下限值设定，范围为1.000～100.0（V），第二窗口显示设定次级电压III报警下限，第三窗口显示设定次级电压III报警上限。

UUU4：次级电压IV上、下限值设定，范围为1.000～100.0（V），第二窗口显示设定次级电压IV报警下限，第三窗口显示设定次级电压IV报警上限。

UUU5：次级电压V上、下限值设定，范围为1.000～100.0（V），第二窗口显示设定次级电压V报警下限，第三窗口显示设定次级电压V报警上限。

在测试时，如果某组次级电压不测，需将对应的UUU*设定为0000  0000；此时该绕组不测量和不报警，显示为0.0。例：只测第一、二、三、四绕组时，UUU5设定为0000  0000。

PPPP：功率上限值设定，范围为0.1～ 600.0(W)，第二窗口显示设定功率报警上限。

FFFF：测量方式设定，范围为0、1、2，其表述：

0－常态测量（计量用），报警喇叭不响，指示灯不亮。

1－自动测量，AAAA，UUU1，UUU2，UUU3，UUU4，UUU5，PPPP设定报警有效。

2－自动测量，UUU1，UUU2，UUU3，UUU4，UUU5，设定报警有效，AAAA，PPPP设定报警无效。

AAFF：电流真有效值/平均值测量选择，0为有效值，1为平均值。

如果变压器次级绕组大于五组，可用两台或更多台仪器叠加使用，只需将叠加仪器的FFFF设置为2。

以上参数设定完毕，参数值自动保存起来，下次开机时参数值不变。在初级电流大于3 .0mA时，以上报警功能才生效。

注：用→键指定当前设定值，当前设定位闪烁显示，用↑键设定当前设定位的值（0~9数字选择），用·键设定当前参数小数点的位置。

3.3测量操作（FFFF＝1）

按接线图正确接线，接通变压器，仪器计算判断初级电流大于3.0mA,就启动自动测量。如果初级电流、功率、次级各组电压测量值超出设定对应限值，仪表蜂鸣器报警，同时对应的超限指示灯亮，OK灯不亮。如果以上参数值在设定范围内，蜂鸣器不响，OK灯亮，表示测试合格。接入变压器，要求先接入次级，再接入初级。

3.4 仪器检定注意事项

分别检定各参数误差数据时，务必保证初级电压有交流电压输入（大于10V）。

五、错误信息

该仪表具有错误信息显示功能。

E001：超上限，测量值大于仪表的量程上限。

六、接线图

图3     接线图

六、供货成套性

- GDW401变压器测量仪一台

- 产品说明书一本

- 产品合格证一份

- 保修单一份

- 电源线一根

- 0.5A 保险丝二只